r

Panarobo

Programmeerhandleiding,versie 2

voor AW0660, AW7000 en AW8010

Dodemansknop:

Moet samen met robotbesturingstoetsen bediend worden. Kan uit- en ingeschakeld worden in het scherm "extra instelling".

Externe as aktiveren;

Moet samen met robotas besturingstoetsen gebruikt worden, die dän dienen als externe                                               		    asbediening

Vastleggen las of niet lasstap of invoeren van een SEQ kommando.

1-22

| CHANGE - | VERÄNDEREN | (teach) |
| --- | --- | --- |
| INSERT | TUSSENVOEGEN * | (teach) |
| DELETE | WISSEN | (teach) |
| SPEED | SNELHEID VERÄNDEREN | (teach) |
| OVERRIDE - | LAS OPTIMALISEREN | (play) |

Baankeuze veld:

D.m.v. het indrukken van de "MODIFV'-toets kunnen rechtlijnige, cirkelvormige, pendel, pendel/cirkel en PTP(ruimtelijke) stappen geko- zen worden.

8010 -> SPEC1/SPEC2 zijn te kiezen voor een bepaalde uitbreiding. maar wordt nu niet gebruikt.

(Bij AW-0660 / AW-7000 is "PATH", "FUNCTION SELECT")

Keuze van koördinaten systeem:

CARTES : kartetische koördinaten systeem (volgens X,Y,Z assenstelsel

TOOL : pistool koördinaten systeem

ARTI: as voor as bediening (robotkoördinaten systeem)

CARTES + TOOL : cylindrisch/kartetische assenstelsei TOOL + ARTI : werkstukkoördinaten systeem (zie hoofdstuk 3.6)