Panarobo

Programmeerhandleiding versie 2

voor AW0660, AW7000 en AW8010v

С помощью кнопки «ВЫБОР СКОРОСТИ» можно выбрать следующие области

Выбор скорости производится как для работы робота, так и для записи шага.

В сочетании со следующими функциями:

"SPEEDSELECT = установка скорости

"WEAVETYPE" = выберите фигуру маятника

"MENUSELECT" = выбор меню сварки

"SEQ" - выбор команды SEQ

(Для AW-0660/AW-7000, WEAVETYPE, WEAVESELECT)

Этот ключ имеет два применения:

В режиме обучения: «проволока» для перемещения сварочной проволоки вперед или назад.

В работе: когда для «изменить» установлено значение «переопределить», подачу проволоки (силу тока) можно регулировать во время сварки.

Эта клавиша имеет двойную функцию:

При обучении TRACE + и - можно использовать для последовательного доступа к запрограммированным шагам.

В работе эта кнопка используется для регулировки напряжения во время сварки в состоянии «отмены».

Эта клавиша должна использоваться вместе с клавишей «TRACE +» или «-». Это позволяет только в РЕЖИМЕ TRACE MODE (ОБУЧЕНИЕ в существующем номере) выполнять шаги без выполнения движений робота.

1-23