Panarobo

Programmeerhandleiding versie 2

voor AW0660, AW7000 en AW8010v

Met de toets "SPEED SELECT" kunnen de volgende gebieden gekozen worden:

| 8010-> | M.H = MID/HIGH | = 30 t/m | 59 | m/min |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M | = MID | = 10 t/m | 29 | m/min | = 1 t/m 9.9 m/min |
| 8010-> | M.L = MID/LOW | = 1.0 t/m | 9.9 | m/min |  |
| = LOW |  | = 0.01 t/m | 0.99 m/min |  | 0.99m/min |

H

= HIGH

AW8010: 60

Het kiezen van de snelheid wordt zowel voor het bedienen van de robot als voor het vastleggen van een stap gedaan.

In kombinatie met de volgende funkties:

"SPEEDSELECT	=	instellen van snelheid

"WEAVETYPE"	=	kiezen	van pendelfiguur

"MENUSELECT"	=	kiezen	van lasmenu

"SEQ"	-	kiezen	van SEQ kommando

(Bij AW-0660 / AW-7000 is WEAVETYPE, WEAVESELECT)

Deze toets heeft twee toepassingen:

In teach: "wire" voor het vooruit of achteruit bewegen van de lasdraad.

In play: wanneer "modify" op "override" gezet wordt, kan de draadtoevoer (amperage) tijdens het lassen afgeregeld worden.

Deze toets heeft een dubbele funktie:

In teach TRACE + en - kan dan gebruikt worden om de geprogrammeerde stappen een voor een te benaderen.

In play dient deze toets voor het afstellen van de spanning tijdens het lassen in de "override" toestand.

Deze toets moet samen met 'TRACE +" of “-” toets gebruikt worden. Hiermee is het mogelijk, alleen in de TRACE MODE (TEACH in.een bestaand nummer), de stappen af te lopen zonder dat de robotbewegingen uitgevoerd worden.

1-23