Panarobo

Programmeerhandleiding versie 2

voor AW0660, AW7000 en AW8010

Клавиша «выбор переплетения» "weave select" (или «тип переплетения»"weave type“) используется в сочетании с клавишами «скорость +» speed + или «-». Как только будет нажата кнопка «WEAVE TYPE», под надписью «SPEED» на дисплее появится число (возможны от 1 до 6). Если вы нажмете «SPEED +» или «-», вы можете изменить это число

Эта клавиша используется вместе с клавишей «SPEED +» или «-» и устанавливает число от 1 до 5. Поскольку выбран номер, после записи этапа сварки система извлекает значение из таблицы сварки. Вы можете самостоятельно изменить это значение таблицы нагрузки (из главного меню ПРОДОЛЖИТЬ-F5- / НАСТРОЙКА ДАННЫХ-F4- / ОБЛАСТЬ СВАРКИ-F1- / ТАБЛИЦА СВАРКИ-F1-).
VERDER-F5- / SETUP GEGEVENS-F4- / LASKOND-F1- / LASTABEL-F1-

Эта клавиша используется при обучении, когда нужно ввести команды последовательности с помощью «подвесного пульта обучения». При первом нажатии загорится светодиод в клавише, и на дисплее отобразится команда последовательности. С помощью клавиш «скорость +» или «-» можно выбрать нужную команду. Второе нажатие клавиши «SEQ» закрывает эту функцию.

Если эта функция включена (нажмите клавишу, загорится светодиод), то робот может перемещаться с очень мелкими фрагментами, при каждом нажатии клавиши управления роботом деталь перемещается на миллиметр..

HIGH	1.00	mm

MIDDLE HIGH 0.75 mm MIDDLE 0.50 mm MIDDLE LOW 0.35 mm LOW	0.20 mm

(Это данные из AW8010)

Выключение и включение процесса сварки. Когда светодиод горит, сварка невозможна.

Отметьте конец круга или маятника.

Эта клавиша используется для выхода из неправильного программирования круга или маятника.

1-24