->

STAP 3

->

STAP 4

->

STAP 5

1.Поместите робота в нужное положение.

2. Установите "MODIFY" на "INS".

3. «FUNCTION SELECT» (0660, 7000) или «PATH» (8010) на «PTP»

4.' SPEED" до, например, 10.00 м/мин (позднее макс. в EDIT).

5. Нажмите «STORE», чтобы сохранить шаг.

6. Под «STEP» теперь должно быть «3» на дисплее окна обучения.

7. Дисплей:

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

3	T-0	10.00

1.Поместите робота в нужное положение.

2. Установите "MODIFY" на "INS".

3. «FUNCTION SELECT» (0660, 7000) или «PATH» (8010) на «PTP»

4.' SPEED" до, например, 10.00 м/мин (позднее макс. в EDIT).

5. Нажмите «STORE», чтобы сохранить шаг.

6. Под «STEP» теперь должно быть «4» на дисплее окна обучения.

7. Дисплей:

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

4	T-0	10.00 •

1.Нажмите кнопку «END» на окне обучения.

2. «ХОТИТЕ ЛИ ВЫ ПРОСЛЕДИТЬ?»

Нажмите F1 (ДА).

3.Нажмите кнопку «TEACH OK» на окне обучения.

4.Перейдите к шагу 1 с помощью клавиши «TRACE +».

5. Нажмите «ROBOT LOOK» вместе с «TRACE +», чтобы перейти к последнему шагу.

6. Установите "MODIFY" на "INS".

7. Захват с помощью "STORE"..

8. Под «STEP» теперь должно быть «5» на дисплее окна обучения.

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

5	T-0	10.00