->

STAP 3

->

STAP 4

->

STAP 5

Panarobo ualk welding

Programmeerhandleiding versie 2

voor AW0660, AW7000 en AW8010

- De robot in de gewenste stand zetten.

- "MODIFY" op "INS" zetten.

- "FUNCTIQN SELECTÏ0660.7000ïof	"PATH"(8010Ï OP "PTP" zetten.

- "SPEED" instellen op bijvoorbeeld 10.00 m/min (later max. in EDIT).

- "STORE" drukken om stap vast te	leggen.

- Onder “STEP" moet nu "3" staan op het display van de teachbox.

- Beeldscherm:

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

3	T-0	10.00

- De robot in de gewenste stand zetten.

- "MODIFY" op "INS" zetten.

- "FUNCTIQN SELECTTQ660.70001	of "PATH78Q10) op	"PTP" zetten.

- "SPEED" instellen op bijvoorbeeld	10.00 m/min (later max.	in	EDIT).

- "STORE" drukken om stap vast te	leggen.

- Onder "STEP" moet nu “4" staan op het display van de teachbox.

- Beeldscherm:

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

4	T-0	10.00 •

- Druk op de "END“-toets van de teachbox.

- "WILT U IN TRACÉ GAAN?"

Druk op F1 (JA).

- Druk de "TEACH OK"-toets in van de teachbox.

- Naar stap 1 bewegen met de "TRACÉ +" toets.

- "ROBOT LOOK" samen met "TRACÉ +“ indrukken naar laatste stap

- "MODIFY" op “INS" zetten.

- Vastleggen met "STORE".

- Onder "STEP" moet nu "5“ staan op het display van de teachbox.

NR. KOMM.	SN.H.(M/MIN)	SEQ. KOMMANDO

5	T-0	10.00

I

PR8-3.004

valk welding

b.v. nederland staalindustrieweg I5 valk welding n.v. belgié zaatstraat

1

-i

21 februari 1992

p.b;.6.0 2?50-ab alblasserdam tel. 01859-1701 I fax 01859-1951 5 5 lÉta.-sehoten tel. 03-6581475 fax 03-6581718

«.Vit ;	.